Министерство образования Российской Федерации -УПИ

| УДК Номер госрегистрации: Инв. номер: |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ проректор по учебной работе ___________ Лобанов В.И __.__.05 |
| ОТЧЕТ по межвузовской комплексной программе «Наукоемкие технологии образования» (МКП НТО) Наименование темы: Разработка методических, аппаратных и программных средств АРМ студента по учебным курсам цифровой, импульсной и микроэлектронной техники |  |

| Научный руководитель к. ф.-м. н., |  | Александров О.Е. |
| --- | --- | --- |

Реферат

УДК

Разработка методических, аппаратных и программных средств АРМ студента по учебным курсам цифровой, импульсной и микроэлектронной техники: Отчет по научно-исследовательской работе. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, . 25 с.

Масс-спектрометрия, автоматизация измерений, программа ОБРАБОТКИ ДАННЫХ Масс-спектрометрического измерений, Приближение данных функцией, Поиск минимума, метод наименьших квадратов.

Цель работы: Создание пакета программ и методики использования пакета при обработке выходного сигнала (данных масс-спектрометрических измерений) для повышения точности и чувствительности физических измерений на примере масс-спектрометра. Создание методики применения математической обработки данных измерений для создания виртуальных приборов; создание методических материалов по обучению способам моделирования и обработки выходных сигналов физических измерений при проведении учебно-научных исследований.

Описывает структуру и принципы построения процедуры поиска наилучшего приближения двумерного набора данных (Xi, Yi), i = 1, ¼ M заданной N-параметрической функцией Y = F(X, P1, ¼ PN). Включает описание реализации обобщенной процедуры поиска экстремума функции и описание способа задания пользовательской аппроксимирующей функции. Дает рекомендации по использованию при написании пользовательских программ.

Язык программы - Borland Pascal 7.0. Модуль модифицирован, с сохранением DOS-совместимости, и протестирован для работы в среде Delphi 5.0.

Использованы процедуры вычисления специальных функций (функция ошибок erf и гамма-функция G ) из библиотеки Numerical Recipes, Ó Copr. 1986-92 Numerical Recipes Software .5-28.

.

Содержание © Îôîðìëåíèå òåêñòà: Àëåêñàíäðîâ Î.Å. 1996-05

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

1. ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ ÈÍÒÅÍÑÈÂÍÎÑÒÈ ÑÈÃÍÀËÀ

1.1. Äëÿ ÷åãî ýòî íóæíî

1.2. Êàê ýòî ìîæíî ñäåëàòü

2. ÓÏÐÎÙÅÍÍÀß ÏÐÎÖÅÄÓÐÀ ÏÎÈÑÊÀ ÖÅÍÒÐÀ ÏÈÊÀ

2.1. Èñõîäíûå äàííûå è ìàòåìàòè÷åñêàÿ ôîðìóëèðîâêà çàäà÷è

2.2. Óïðîùåííûé àëãîðèòì ïîèñêà öåíòðà äëÿ ñèììåòðè÷íîãî ïèêà

3. ÏÎÈÑÊ ÖÅÍÒÐÀ ÏÈÊÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÀÏÏÐÎÊÑÈÌÀÖÈÈ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÕ ÒÎ×ÅÊ ÔÓÍÊÖÈÅÉ

3.1. Ýêâèâàëåíòíîñòü óñðåäíåíèÿ â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè

3.2. Èçìåðåíèå ïðè íàëîæåíèè ïèêîâ

3.3. Àïïðîêñèìèðóþùàÿ ôóíêöèÿ äëÿ ïèêà

3.4. Âîññòàíîâëåíèå ôóíêöèè ïî äàííûì èçìåðåíèÿ

3.5. Î ïðîãðàììå äëÿ ÷èñëåííîãî ðåøåíèÿ óðàâíåíèÿ

4. ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÏÐÎÖÅÄÓÐÛ GeneralFit

4.1. Îñíîâíàÿ ïðîöåäóðà ìîäóëÿ uGenFit è åå àðãóìåíòû

4.2. Âñïîìîãàòåëüíûå ïðîöåäóðû ìîäóëÿ uGenFit

4.3. Ïðîöåäóðû ïîäãîòîâêè äàííûõ

4.4. Çàäàíèå àïïðîêñèìèðóþùèõ ôóíêöèé

4.5. Ïîðÿäîê ðàáîòû ñ ïðîöåäóðîé GeneralFit

5. ÏÎÃÐÀÌÌÍÀß ÐÅÀËÈÇÀÖÈß

CÏÈÑÎÊ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÍÛÕ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ

# Введение

Цель работы: Создание пакета программ и методики использования пакета при обработке выходного сигнала (данных масс-спектрометрических измерений) для повышения точности и чувствительности физических измерений на примере масс-спектрометра. Создание методики применения математической обработки данных измерений для создания виртуальных приборов; создание методических материалов по обучению способам моделирования и обработки выходных сигналов физических измерений при проведении учебно-научных исследований.

Основные научно-технические и методические результаты:

- Изучены методы математической обработки нелинейных функций.

- Собраны материалы для написания методического пособия.

- Реализована программа-пример математической обработки методом наименьших квадратов для произвольной функции и функции типа "пик масс-спектра".

Практическое использование. В настоящий момент возможно практическое использование программы как учебного примера для программирования математической обработки пика методом наименьших квадратов произвольной функции.

Основные технические и методические параметры разработки:

- Создан прототип методического пособия по математической обработки методом наименьших квадратов произвольной функции. Форма: текстовый документ в формате MS Word. После доработки пособие позволит студентам и преподавателям самостоятельно изучать технологию математической обработки  произвольной функции методом наименьших квадратов.

- Программа-пример математической обработки методом наименьших квадратов произвольной функции на языке Pascal (Delphi 5.0) может работать под управлением ОС Windows 9x/NT/2000 и может быть включена в программные продукты других разработчиков.

Прототип методического пособия и программа требуют доработки. Как это и предусмотрено календарным планом доработка (правка, редактирование, оформление метод. пособия и создание описания программы и способа ее применения) будет осуществлено в течение 2005 г.

Предполагается распространение полнофункциональной версии в виде исходного кода. Демоверсии нет и не планируется.

Процедура поиска наилучшего приближения двумерного набора данных (Xi, Yi), i = 1, ¼ M заданной N-параметрической функцией Y = F(X, P1, ¼ PN) была разработана для нужд автоматизации измерений на масс-спектрометре МИ1201-АГМ.

# 1. измерение интенсивности сигнала

## 1.1. Для чего это нужно

Измерение сигнала в точке, соответствующей центру пика на масс-спектре необходимо для корректного сравнения интенсивности сигналов и определения доли вещества в пробе. Точное измерение интенсивности особенно важно при анализе микро примесей.

## 1.2. Как это можно сделать

Измерение интенсивности сигнала в пике может быть разделено на два этапа):

- Определение положения центра пика). Центром пика считается точка сигнала максимальной интенсивности при отсутствии шумов).

- Измерение интенсивности сигнала в центре пика достаточно длительное время). Длительное время измерения сигнала позволяет увеличить точность измерения, за счет усреднения шумовой составляющей сигнала.

Простейшим вариантом поиска мог бы быть простое измерение сигнала с необходимой длительностью при каждом допустимом значении магнитного поля (т.е. с минимальным шагом развертки). Недостаток такого подхода заключается в чрезмерных затратах времени на измерение.

# 2. упрощенная процедура поиска центра пика

## 2.1. Исходные данные и математическая формулировка задачи

В качестве исходных данных выступает некоторая последовательность точек (xi, yi), i = -N, -(N+1), ¼, -1, 0, 1, ¼ M и в общем случае N ¹ M. При этом все yi удовлетворяют условию yi ³ ymin, где ymin некоторый априорно заданный уровень сигнала.

Величина x - характеристика интенсивности магнитного поля и обычно изменяется по закону: xi = x0 + Dx·i, где Dx - некоторый постоянный шаг развертки (ШР) с которым изменяется напряженность поля электромагнита (ЭМ). Величина ШР удовлетворяет условию Dx << s, где 2s - ширина пика на половине его высоты. Значение x0 соответствует максимальному значению y в последовательности (y0 > yi для любого i Ì [-N .. M]) ). Значение x0 не обязательно совпадает с истинным центром пика (экстремумом).

Величина yi - характеристика интенсивности выходного сигнала масс-спектрометра (ионный ток), измеренная в точке xi.

Предполагается, что мы можем получить такую последовательность для произвольного интервала шкалы x масс-спектра.

Необходимо найти значение xmax, при котором ymax соответствует истинному экстремуму пика.

## 2.2. Упрощенный алгоритм поиска центра для симметричного пика

Если мы предположим, что пик симметричен относительно xmax, то можно отыскать xmax следующим образом:

,	(2.1)

где xi - точка исходной последовательности; xi' - соответствует точке, в которой интенсивность сигнала y = yi, но расположенной на противоположном склоне пика, как это изображено на рис. . Поскольку такой точки в исходной последовательности скорее всего нет, то xi' следует вычислить как пересечение прямой y = yi с соответствующим сегментом ломаной линии, определяемой точками (x, y)j и (x, y)j+1 такими, что yj > yi и yj+1 < yi (см. рис.  выноска B).

Недостаток этого алгоритма — явная неработоспособность при частичном наложении пиков (несимметричный пик).

| Отыскание положения центра симметричного пика |  |
| --- | --- |
|  | A - вид экспериментальной 1 и реальной 2 кривой. Экспериментальная кривая это ломаная линия, вершины которой не совпадают с реальной кривой из-за случайных помех. B - схема вычисления xi'. |
| Рис. 2.1 |  |

# 3. поиск центра пика на основе аппроксимации экспериментальных точек функцией

Основными преимуществами восстановления функции по экспериментальным точкам являются возможности: а) восстановления одновременно центра пика и интенсивности сигнала в центре; в) восстановление параметров для перекрывающихся пиков.

## 3.1. Эквивалентность усреднения в пространстве и времени

Альтернативой алгоритму пункта  является отыскание центра пика методом восстановления истинной) кривой.

Для этого, как минимум, необходим выбор функционального описания пика: y = f(x, P), где P = (p1, p2, ¼ pK) - вектор параметров функции, который надо определить по экспериментальным данным из условия наилучшего совпадения.

Прямолинейный подход состоял бы в использовании метода наименьших квадратов (МНК), однако не следует торопиться.

Основной недостаток МНК сложность применения для функций, которые невозможно линеаризовать.

Вспомним, что МНК, лишь способ устранить случайные возмущения, возникающие при экспериментальном измерении. Он использует множество точек (x, y)i для восстановления параметров функции.

В некотором приближении это можно интерпретировать как усреднение в пространстве xi, для точек с ограниченным временем измерения (чем меньше время измерения в точке, тем больше относительная случайная погрешность).

Но с другой стороны, мы можем повысить достоверность измерения одной точки, за счет уменьшения их числа. В частности мы можем потратить все время измерения для отыскания K точек на пике, где K - число параметров выбранной функции. В этом случае, указанные K точек будут определены с большей достоверностью.

Если принять гипотезу, что погрешность измерения интенсивности сигнала в точке обратно пропорциональна времени измерения, то затратив равное время на измерение меньшего числа точек, мы не ухудшим совокупную погрешность нового набора исходных данных.

Здесь есть тонкость, связанная с тем, что если мы потратим все время на измерение M - точках для M < K, то мы явно ухудшаем результат — восстановить функцию станет невозможно. Аналогичный результат может быть достигнут при выборе неудачных точек для измерения, например, на одной стороне пика или очень близко друг к другу. Поэтому тезис об эквивалентности усреднения в пространстве и времени может быть неверен.

Восстановление искомой функции y = f(x, P) по K точкам сводится к решению системы K уравнений:

yj = f(xj, P), j = 1, 2, K	(3.1)

относительно неизвестных параметров P. Такое решение может оказаться проще (для небольшого числа параметров), чем применение МНК.

## 3.2. Измерение при наложении пиков

Для случая изолированного пика алгоритм восстановления функции не дает существенного выигрыша. Единственный плюс — не надо проводить дополнительное точное измерение интенсивности в центре пика, поскольку автоматически восстанавливается и амплитуда сигнала.

Существенно большее преимущество дает этот метод при измерении в условиях наложения S пиков). В этом случае искомой функцией будет суперпозиция функций f(x, Ps):

,	(3.2)

содержащая S·K параметров.

Реально число параметров должно возрастать медленнее, поскольку можно предположить, что все пики геометрически подобны и отличаются только амплитудой. Тогда, число параметров при наложении S пиков составит K + (S-1), т.е. потребует для разрешения S пиков дополнительно замерить S точек.

## 3.3. Аппроксимирующая функция для пика

Поскольку распределение плотности ионов в пучке, падающем нам приемную щель детектора ионов (рис. ) может быть аппроксимировано нормальным распределением [] (график 1 на рис. )

,	(3.3)

здесь A0 - амплитуда пика, B0 - фон пика, s - полуширина пика, x0 - положение центра пика.

Распределение в форме  означает принятие гипотезы, что на распределение плотности ионов в пучке влияет значительное число независимых случайных сил, с постоянным распределением плотности вероятности.

Детектор ионов представляет собой приемную щель 2 (см. рис. ) шириной Dh в пластине толщиной Dl, которая вырезает из пучка ионов некоторую его часть и пропускает ее к системе регистрации ионов. Высота щели полагается бесконечно большой.  Для случая бесконечно тонкой пластины (Dl = 0) интенсивность, регистрируемая детектором будет иметь вид распределения 3 (см. рис. )

.	(3.4)

| Связь распределения плотности потока ионов в пучке и интенсивности регистрируемого сигнала |  |
| --- | --- |
|  | 1 - распределение интенсивности сигнала до приемной щели детектора; 2 - приемная щель детектора; 3 - интегральная) интенсивность сигнала после приемной щели детектора. Показано три различных по ширине распределения плотности ионов в пучке и соответствующие им интенсивности регистрируемого сигнала |
| Рис. 3.1 |  |

Очевидно, что при стремлении ширины щели Dh к нулю или для Dh << s распределение интенсивности после щели стремится к . При сравнимой щели Dh и ширине пика до щели s, распределение интенсивности регистрируемого сигнала приобретает плоскую вершину в окрестности максимума и стремится к прямоугольной форме (см. рис. ).

Функция  может быть представлена в форме

(3.5)

где erf(x) - функция ошибок , это широко известная специальная функция [Error: Reference source not found] и для нее есть хорошие аппроксимации и методы численного вычисления, например, см. прил. .

Вычисление функции необходимо производить быстро. Для сложных функций, не реализованных аппаратно в процессоре, применяют либо интерполяцию по табличным значениям, либо метод суммирования ряда (хотя ряды обычно плохо сходятся). Пример применения обеих методов см., например, прил. .

## 3.4. Восстановление функции по данным измерения

В этом разделе рассмотрен вопрос применения МНК для восстановления параметров функции произвольного вида.

### 3.4.1. Общая постановка задачи

Пусть дана последовательность:

(xi, yi), i = 1, 2, ¼ N, 	(3.6)

и функция

y = F(x, P),	(3.7)

где P - вектор параметров, P = (p1, p2, ¼ pK).

Необходимо найти такой P0, чтобы функционал

(3.8)

принимал минимальное значение.

Необходимое условие экстремума [Error: Reference source not found] в точке P0:

, k = 1, ¼ N 	(3.9)

или

, k = 1, ¼ N

Таким образом есть альтернатива, либо решать уравнение

, 	(3.10)

либо систему N уравнений

, k = 1, ¼ N 	(3.11)

Поскольку приближение для пика, описанное в пункте , не является абсолютно точным, более того экспериментальные измерения дают несимметричные пики (хвост в сторону увеличения массы иона), то является разумным ориентироваться на восстановление произвольной функции. В этом случае, невозможно использовать особенности конкретного вида функции и линеаризовать или другим образом упростить уравнения  или . Поэтому приходится ориентироваться на численный расчет.

### 3.4.2. Общие принципы численного решения уравнений

Обычная схема численного решения уравнения может быть представлена в виде:

- Выбор начального приближения для решения P0 в области допустимых значений P. Пусть начальное приближение выбрано и равно P00.

- Отыскание следующего приближения P01 такого, чтобы расстояние от P01 до P0, было меньше чем расстояние от P00 до P0.

- Повтор операции 2) для вычисления последовательности P0j, j = 1, 2, ¼, сходящейся к P0.

- Вычисление P0j до j = M такого, что расстояние от P0M до P0 будет меньше заданной величины e.

- Величина P0M принимается как искомая величина P0.

Наиболее важным этапом является выбор алгоритма вычисления P0j. Этот алгоритм должен: а) обеспечивать сходимость к P0; б) обеспечивать максимальную скорость сходимости. т.е. минимальное число M.

### 3.4.3. Метод наискорейшего спуска

Применяется для поиска экстремумов, т.е. в нашем случае пригоден для решения уравнения .

В этом случае выбирают:

(3.12)

где S - некоторая произвольная положительная величина. В общем случае S может изменяться от шага к шагу для достижения оптимальной сходимости.

Вычисление по  выполняет смещение точки в направлении против градиента функции, т.е. в сторону уменьшения значения функции или в направлении наискорейшего спуска. Величину S следует определить из условий: а) обеспечения сходимости, б) максимальной скорости сходимости.

В нашем случае, когда известна точная нижняя граница функции F(P), равная нулю, выбор S можно сделать так: новая точка P0j+1 определяется как пересечение прямой со направленной с вектором gradP(F(P0j)) и проведенной через точку F(P0j) с плоскостью P = 0. Что дает выражение для S

(3.13)

Скорее всего этот способ вычисления неприемлем. Простейший аргумент — при приближении к точке минимума мы получим увеличение шага и деление на ноль в точке экстремума

### 3.4.4. Модификация метода наискорейшего спуска для улучшения сходимости

Основной проблемой всех способов выбора следующего значения приближения является обеспечение сходимости в любых условиях. Для улучшения этого показателя любую методику выбора следующего значения приближения можно дополнить следующими шагами:

- Вычисляется значение функции в новой точке F(P0j+1).

- Сравнивается со значением в предыдущей точке F(P0j).

- Если значение F(P0j+1) ³ F(P0j), то P0j+1 корректируется, новое значение вычисляется по формуле P0j+1' = (P0j+1 + P0j)/2.

- Шаги 1)-3) повторяются пока не выполнится неравенство F(P0j+1) < F(P0j).

Это усовершенствование почти гарантирует сходимость, при этом скорость сходимости ухудшается незначительно.

### 3.4.5. Параболическое уточнение шага

Вычисление следующего значения приближения по формуле  является весьма грубым и может существенно сказываться на скорости сходимости – ухудшая ее. Для ускорения сходимости можно использовать аппроксимацию многочленом второй степени для более точного вычисления следующего значения P0j+1. В этом случае предполагается, что функцию вблизи экстремума можно представить приближенно в виде:

F(P) = a×P2 + b×P + c.	(3.14)

Такое приближение является весьма точным для ближайшей окрестности минимума (это следует из разложения в ряд Тейлора).

Если мы знаем коэффициенты в , то можно вычислить приближение для точки экстремума, решив уравнение

2a×P + b = 0.	(3.15)

Сами коэффициенты a и b могут быть вычислены, например, по значению функции F(P0j), ее производной  в точке P0j и значению функции в предыдущей точке F(P0j-1).

Однако, поскольку у начального приближения P00 нет предыдущей точки, то параболическая аппроксимация далее используется по следующему алгоритму:

- Вычисляется P0j+1 по методу описанному в пунктах  и . При этом оказываются известными F(P0j),  и F(P0j+1).

- На основе F(P0j),  и F(P0j+1) восстанавливаются коэффициенты параболической аппроксимации  и вычисляется уточненное значение P'0j+1 по формуле .

Вычисление P'0j+1 на основе параболического уточнения может быть выполнено по следующему алгоритму:

- Модифицируем  к виду: F(P) = a×(P - P0j)2 + b×(P - P0j+1) + c. Это не ухудшает общности, но упрощает восстановление коэффициентов.

- Для вычисления значений коэффициентов следует решить систему уравнений:

F0j = b×(P0j - P0j+1) + c

(3.16)

F0j+1 = a×(P0j+1 - P0j)2 + c

- Решая уравнение , с учетом модификации, получим: . Откуда для уточненного S' получим:

. 	(3.17)

Вычисление P'0j+1 можно провести по формуле .

С учетом предыстории вычисления P0j+1  по формуле , можно записать вместо

.	(3.18)

## 3.5. О программе для численного решения уравнения

Здесь приведены рассуждения о возможной реализации метода наискорейшего спуска. Для других методов суть подхода не меняется.

Реализация программы должна обеспечивать применения алгоритма для произвольной аппроксимирующей функции. В качестве примера для подражания можно взять реализацию функции «genfit» в пакете MathCAD.

Программа должна позволять передать процедуре численного поиска минимума: 1) начальные значения приближения для параметров — P00, 2) процедуру вычисления значения функции в произвольной точке P — F(P), 3) процедуру вычисления вектора из частных производных функции F(P) в точке P — gradP(F(P)), 4) желаемую точность вычисления e.

Программа должна вернуть значение P0 с указанной точностью или информировать о невозможности отыскания такового. Приемлемым вариантом может быть возврат значения P0 с указанием достигнутой точности.

Передачу процедур вычисления функции и параметрического градиента функции следует сделать через функциональные параметры типа F:function(¼); или F:procedure(¼).

После реализации такой процедуры поиск приближений для новых аппроксимирующих функций будет заключаться только в программировании процедур вычисления значения функции и градиента функции.

# 4. Описание процедуры GeneralFit

Алгоритм обобщенного поиска наилучшего приближения набора двухмерных данных N-параметрической функцией реализован в модуле uGenFit (см. файл uGenFit.pas).

## 4.1. Основная процедура модуля uGenFit и ее аргументы

Основные процедуры модуля: GeneralFit и GeneralFitX. Они различаются тем, что GeneralFitX дополнительно возвращает значение достигнутой точности вычислений.

Процедуры выполняют поиск значений параметров произвольной функции, при которых наилучшим образом (минимум суммы квадратов отклонений) аппроксимируется набор заданных точек xi, yi.

Их заголовки определены следующим образом:

procedure GeneralFit(aF:tFunc; aGradF:tGradF; var P:tParameters; const X,Y:tData; Eps:Double; var ErrCode:tErrorCode);

Описание аргументов см. GeneralFitX.

procedure GeneralFitX(aF:tFunc; aGradF:tGradF; var P:tParameters; const X,Y:tData; Eps:Double; var ReachedEps:Double; var ErrCode:tErrorCode);

Аргументы процедуры имеют следующее значение: aF - вычисляет значение аппроксимирующей функции в точке x при параметрах P, тип определен как tFunc = function (const P:tParameters; X:Double):Double; aGradF - вычисляет значения всех частных производных аппроксимирующей функции по всем Pi в точке x при параметрах P, тип определен как tGradF = procedure(const P:tParameters; X:Double; var GradF: tParameters); P - ВХОД: значения начального приближения для параметров, ВЫХОД: значения найденного наилучшего приближения для параметров, типы определены так

tParameterNumber=1..cMaxParameterSize;

tParametersArray=array[tParameterNumber] of Double;

tParameters=record

Size:tParameterNumber;

Par:tParametersArray;

end;

X, Y - массивы данных xi и yi, типы определены так

tDataNumber=1..cMaxDataSize;

tDataArray=array[tDataNumber] of Double;

tData=record

Size:tDataNumber;

Data:tDataArray;

end;

Eps - желаемая погрешность вычислений; ReachedEps - возвращает реально достигнутую погрешность, в любом случае; ErrCode - возвращает код ошибки или 0 — если нет ошибки.

## 4.2. Вспомогательные процедуры модуля uGenFit

procedure AllocateP(var pP:tPtrParameters; Size:tParameterNumber);

procedure AllocateD(var pD:tPtrData; Size:tDataNumber);

Размещают в памяти структуру tParameters или tData размером Size и устанавливают значение Size в поле Size структуры (см. определение типа tParameters и tData). Размер — это число элементов массива РЕАЛЬНО РАЗМЕЩЕНЫХ В ПАМЯТИ. Обычно Size < cMaxParameterSize или cMaxDataSize. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ изменять значение поля Size структуры.

procedure FreeP(var pP:tPtrParameters);

procedure FreeD(var pD:tPtrData);

Освобождают память, занимаемую структурой tParameters или tData, размер освобождаемой памяти берется из поля Size структуры (см. определение типа tParameters и tData).

procedure MoveP(const p1:tParameters; var p2:tParameters);

procedure MoveD(const d1:tData; var d2:tData);

Присваивает p2 (d2) значение p1 (d1) с учетом их размера. Возбуждает ошибку RunError(201), если размеры структур не совпадают. Размер берется из поля Size структуры (см. определение типа tParameters и tData).

## 4.3. Процедуры подготовки данных

Для увеличения скорости и точности вычислений процедуры GeneralFit рекомендуется нормализовать исходные данные с помощью процедур модуля uDataPreparation, см. файл uDataPre.pas.

Модуль содержит процедуру нормализации данных, которая приводит все точки исходных массивов к диапазону [0..1] и возвращает заполненную структуру данных для обратного преобразования (денормализации). Алгоритм нормализации вектора данных:

- В массиве (векторе) ищется наименьшее значение, запоминается в структуре данных обратного преобразования.

- Из всех элементов массива вычитается наименьшее значение, найденное на шаге 1).

- Ищется наибольшее значение в массиве, запоминается в структуре данных обратного преобразования.

- Все элементы массива делятся на наибольшее значение, найденное на шаге 3).

procedure NormalizeVector(var NP:tNormalizeParameter; var V:tData);

Нормализует вектор данных V и возвращает параметры преобразования в структуре NP. Тип tNormalizeParameter определен так:

tNormalizeParameter=record

Origin, Scale:Double;

end;

procedure NormalizeData(var ND:tNormalizeParameters; var X,Y:tData);

Нормализует данные X, Y и возвращает параметры преобразования в структуре ND. Тип tNormalizeParameters определен так:

tNormalizeParameters=record

x,y:tNormalizeParameter;

end;

function GetUnNormalized(const NP:tNormalizeParameter; const X:Double):Double;

Возвращает значение X преобразованное к ненормализованному значению в соответствии с данными NP.

## 4.4. Задание аппроксимирующих функций

ВНИМАНИЕ! Данная реализация процедуры GeneralFit принимает в качестве функциональных параметров аппроксимирующую функцию F(x, P), а не функционал F(P) (см. пункт ). Функционал F(P) вычисляется внутри процедуры GeneralFit.

Функциональные параметры aF и aGradF передают процедуре GeneralFit указатели на процедуры вычисления аппроксимирующей функции и ее параметрического градиента. Пользователь должен самостоятельно запрограммировать эти процедуры.

В качестве примера можно использовать модуль uFuncDef (см. файл uFuncDef.pas), где содержится код вычисления аппроксимирующей функции и ее параметрического градиента описанных в пункте .

Процедуры должны иметь заголовки следующего типа:

tFunc = function(const P:tParameters; X:Double):Double;

При вызове процедура типа tFunc должна вычислить и вернуть значение аппроксимирующей функции в точке X при значении параметров P.

tGradF = procedure(const P:tParameters; X:Double; var GradF:tParameters);

При вызове процедура типа tGradF должна вычислить и вернуть в переменной GradF значение параметрического градиента аппроксимирующей функции в точке X при значении параметров P. В элементе массива данных структуры GradF должна возвращаться производная по соответствующему ему параметру. Порядок следования параметров внутри структуры несущественен для работы процедуры GeneralFit, но пользовательские функции не должны менять его в процессе вычислений.

## 4.5. Порядок работы с процедурой GeneralFit

При использовании процедуры GeneralFit следует придерживаться следующего порядка:

- Запрограммировать и протестировать процедуры вычисления аппроксимирующей функции и ее параметрического градиента. Следует позаботиться чтобы при вычислении не возникало переполнения или деления на ноль в особых точках функции. Для этого в особых точках следует возвращать числовой результат. Например, в особой точке, где функция стремится к бесконечности, следует возвращать максимальное число для математического сопроцессора (максимальное значение для типа Double равно ~10300).

- Разместить в памяти необходимые структуры данных нужного размера: 1) массивы данных X, Y и 2) массив параметров P. Рекомендуется динамическое размещение процедурами AllocateD и AllocateP.

- Заполнить массивы данных X, Y значениями. Порядок следования точек в массиве несущественен, но xi и yi, относящиеся к одной точке должны находится в элементах массивов с одинаковым индексом i.

- Рекомендуется нормализовать данные (см. пункт ).

- Заполнить массив параметров начальными приближениями. Здесь имеет смысл постараться выбрать наилучшее приближение — чем ближе исходная точка Р к истинному значению Р0 — тем быстрее сосчитает GeneralFit.

- Вызвать процедуру GeneralFit, передав ей подготовленные аргументы.

- После возврата из GeneralFit проверить код ошибки и, если он равен нулю, то в переменной P возвращены значения параметров.

# 5. Пограммная реализация

Форма программы состоит из файла MI1201_FormPeakАpproximate содержащего код формы и методов, осуществляющих получение данных и взаимодействие с основными процедурами. Форма построена из стандартных компонентов VCL (Visual Component Library) среды Delphi 5.

Все методы, обеспечивающие взаимодействие с основной программой управления масс-спектрометром (см. []) принадлежат классу формы – TMainForm. Окно основной формы приведено на рисунке 3.1.

Для работы программы сначала необходимо получить данные спектра. Это можно сделать либо задав границы спектра нажать на кнопку «Получить данные из спектра». В этом случае данные отобразятся в двух столбцах, в левом нижнем углу формы. В случае неправильного задания интервала, отсутствия заданного интервала или отсутствия данных в основном хранилище программа выдаст сообщение об ошибке.

Для получения данных из ранее сохраненных файлов необходимо выбрать в меню Файл пункт Загрузить данные из спектра, и выбрать файл, имеющий необходимые данные. Результатом правильной работы должно быть отображение данных в двух столбцах в левом нижнем углу формы.

Далее, после загрузки данных необходимо нажать кнопку «Аппроксимировать». Результатом станет появления в окошке аппроксимации данного участка спектра. В правой части формы находится панель графиков к тремя кнопками, находящимися снизу: «Спекр» «Аппрокс. функция»  и «Очистка». При нажатии первых двух кнопок будут построены графики экспериментальных данных и аппроксимированной функции соответственно. Нажатие кнопки «Очистка» приведет к очистке окна графиков.

Пример обработки пика

Рис. 5.1

Разработанная подпрограмма позволяет находить наилучшее приближение параметров для спектров, содержащих снятых на масс-спектрометре МИ-1201 АГМ данные с заданной степенью точности. Используемые данные могут быть непосредственно получены путем измерения на приборе с использованием головной программы управления масс-спектрометром, либо взяты из хранилища данных.

# cписок использованных источникоВ

#### ПРИЛОЖЕНИЕ 1

##### Вычисление функции ERF

Данный пример взят из библиотеки численных методов «Numerical Recipes»).

FUNCTION erf(x)

REAL erf,x

CU 	USES gammp

REAL gammp

if(x.lt.0.)then

erf=-gammp(.5,x**2)

else

erf=gammp(.5,x**2)

endif

return

END

C (C) Copr. 1986-92 Numerical Recipes Software .5-28.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ 2

##### Вычисление Вспомогательных функций

Данный пример взят из библиотеки численных методов «Numerical Recipes»).

FUNCTION gammp(a,x)

REAL a,gammp,x

CU 	SES gcf,gser

REAL gammcf,gamser,gln

if(x.lt.0..or.a.le.0.)pause 'bad arguments in gammp'

if(x.lt.a+1.)then

call gser(gamser,a,x,gln)

gammp=gamser

else

call gcf(gammcf,a,x,gln)

gammp=1.-gammcf

endif

return

END

C (C) Copr. 1986-92 Numerical Recipes Software .5-28.

SUBROUTINE gcf(gammcf,a,x,gln)

INTEGER ITMAX

REAL a,gammcf,gln,x,EPS,FPMIN

PARAMETER (ITMAX=100,EPS=3.e-7,FPMIN=1.e-30)

CU 	USES gammln

INTEGER i

REAL an,b,c,d,del,h,gammln

gln=gammln(a)

b=x+1.-a

c=1./FPMIN

d=1./b

h=d

do 11 i=1,ITMAX

an=-i*(i-a)

b=b+2.

d=an*d+b

if(abs(d).lt.FPMIN)d=FPMIN

c=b+an/c

if(abs(c).lt.FPMIN)c=FPMIN

d=1./d

del=d*c

h=h*del

if(abs(del-1.).lt.EPS)goto 1

11 	continue

pause 'a too large, ITMAX too small in gcf'

1	gammcf=exp(-x+a*log(x)-gln)*h

return

END

C (C) Copr. 1986-92 Numerical Recipes Software .5-28.

SUBROUTINE gser(gamser,a,x,gln)

INTEGER ITMAX

REAL a,gamser,gln,x,EPS

PARAMETER (ITMAX=100,EPS=3.e-7)

CU 	USES gammln

INTEGER n

REAL ap,del,sum,gammln

gln=gammln(a)

if(x.le.0.)then

if(x.lt.0.)pause 'x < 0 in gser'

gamser=0.

return

endif

ap=a

sum=1./a

del=sum

do 11 n=1,ITMAX

ap=ap+1.

del=del*x/ap

sum=sum+del

if(abs(del).lt.abs(sum)*EPS)goto 1

11 	continue

pause 'a too large, ITMAX too small in gser'

1 	gamser=sum*exp(-x+a*log(x)-gln)

return

END

C (C) Copr. 1986-92 Numerical Recipes Software .5-28.

FUNCTION gammln(xx)

REAL gammln,xx

INTEGER j

DOUBLE PRECISION ser,stp,tmp,x,y,cof(6)

SAVE cof,stp

DATA cof,stp/76.18009172947146d0,-86.50532032941677d0,

*24.01409824083091d0,-1.231739572450155d0,.1208650973866179d-2,

*-.5395239384953d-5,2.5066282746310005d0/

x=xx

y=x

tmp=x+5.5d0

tmp=(x+0.5d0)*log(tmp)-tmp

ser=1.000000000190015d0

do 11 j=1,6

y=y+1.d0

ser=ser+cof(j)/y

11 	continue

gammln=tmp+log(stp*ser/x)

return

END

C (C) Copr. 1986-92 Numerical Recipes Software .5-28.

.	Корн Г., Корт Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. М.: Наука. 1984г.

.	Александров О.Е. Îò÷åò ïî ìåæâóçîâñêîé êîìïëåêñíîé ïðîãðàììå «íàóêîåìêèå òåõíîëîãèè îáðàçîâàíèÿ» (ÌÊÏ ÍÒÎ): Ðàçðàáîòêà ìåòîäè÷åñêèõ, àïïàðàòíûõ è ïðîãðàììíûõ ñðåäñòâ àðì ñòóäåíòà ïî ó÷åáíûì êóðñàì öèôðîâîé, èìïóëüñíîé è ìèêðîýëåêòðîííîé òåõíèêè. 2003г.

) Ниже будет предложена и иная схема измерения.

) Положение центра пика может быть задано различно, например, значением тока электромагнита, в единицах счетчика импульсов развертки или в единицах отношения массы иона к заряду. Для дальнейшего это несущественно, но мы будем оперировать числом импульсов контроллера развертки, поскольку это, фактически, минимальный шаг, на который мы можем изменять эл.-магн. поле.

) На этот счет существуют и другие мнения.

) Предполагается, что мы имеем возможность установить любое требуемое значение положения с необходимой точностью (фактически эта точность определяется контроллером развертки и кое-какими привходящими обстоятельствами).

) Если существует несколько yj = ymax, j = j1 ¼ j2 и j Ì [-N .. M] то в качестве искомого yi принимается i = (j1 + j2 )/2.

) Имеется ввиду, что есть возможность установить вид функциональной зависимости для пика теоретически.

) Наложение пиков в реальном масс-спектре существует всегда, но им обычно пренебрегают если расстояние между центрами пика много больше или просто больше их суммарной ширины.

) Предполагается, что все ионы, прошедшие щель, регистрируются.

) Библиотека «Numerical Recipes» (Ó Copr. 1986-92 Numerical Recipes Software .5-28.) содержит исходный код большого числа процедур, реализующих различные численные методы вычислений, код представлен на ФОРТРАНЕ 77 и СИ.

) Библиотека «Numerical Recipes» (Ó Copr. 1986-92 Numerical Recipes Software .5-28.) содержит исходный код большого числа процедур, реализующих различные численные методы вычислений, код представлен на ФОРТРАНЕ 77 и СИ.